Compte rendu tp1 : Architecture des ordinateurs

Exercice 2 :

| Code segment | valeur | Instructions |
| --- | --- | --- |
| Cs : 0 | B8 | Correspond au code-op de l’instruction mov Ax, valeur |
| Cs : 1 | 8E | Valeur de Ax, stocke dans Al la partie basse de Ax |
| Cs : 2 | 00 | Valeur dans Ah, la partie haute de Ax |
| Cs : 3 | 05 | Correspond au code-op de l’instruciton add Ax, valeur |
| Cs : 4 | 97 | Valeur d’ajout (0097) |
| Cs : 5 | 00 | Valeur d’ajout (0097) |
| Cs : 6 | B8 | Correspond au code-op de l’instruction mov Ax, valeur |
| Cs : 7 | 00 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |
| Cs : 8 | 4C | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |
| Cs : 9 | CD | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |
| Cs : A | 21 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |

On voit bien qu’on obtient 0125 dans Ax a la fin , correspondant au résultat d’addition en hexadécimale de 142 (8E) et 151 (97).

Exercice 3 :

| Code segment | Valeurs | instructions |
| --- | --- | --- |
| Cs : 0 | B0 | Code-op de l’instruction mov Al, valeur |
| Cs : 1 | 8E | Valeur de Al |
| Cs : 2 | 04 | Code-op de l’instruciton add Al, valeur |
| Cs : 3 | 97 | Valeur additionne a Al |
| Cs : 4 | B8 | Correspond au code-op de l’instruction mov Ax, valeur |
| Cs : 5 | 00 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |
| Cs : 6 | 4C | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |
| Cs : 7 | CD | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |
| Cs : 8 | 21 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |

Dans cette exercice, nous réalisons la même opérations que dans l’exercice précèdent, sauf que l’on travaille que dans le registre Al, nous remarquons que le résultat final de Ax est de 0025 ici alors que le résultat devrait être de 125 (0125) . cela est du au fait que nous travaillons uniquement dans la partie « basse » de Ax et que donc Ah n’est pas modifie, donc il garde sa valeur initiale (00). Nous pouvons aussi remarquer dans nos registres d’états , que le registre o (overflow flags) est positionné a 1, ce qui signifie qu’il y’a une retenue mais aussi que c (carry flags) est a 1 , cela nous permets de retrouver nos erreurs de calculs.

Exercice 4 :

| Code segment | Valeurs | instructions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs : 0 | B0 | Code-op de l’instruction mov Al, valeur |  |  |  |
| Cs : 1 | 8E | Valeur de Al |  |  |  |
| Cs : 2 | 04 | Code-op de l’instruciton add Al, valeur |  |  |  |
| Cs : 3 | 97 | Valeur additionne a Al |  |  |  |
| Cs : 4 | B8 | Correspond au code-op de l’instruction mov Ax, valeur |  |  |  |
| Cs : 5 | 00 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |  |  |  |
| Cs : 6 | 4C | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (mov Ax 4C00h) |  |  |  |
| Cs : 7 | CD | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |  |  |  |
| Cs : 8 | 21 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |  |  |  |

Dans cette exercice nous réalisons l’addition entre le nombre -114 (8Eh) et -105 (97h) dans le registre Al . 
le résultat est de -219, c’est- a dire 25h . cependant nous remarquons que le registre OF est positionné a un, en effet en réalisant cette opération , nous avons une retenue et le résultat est code >= a 8 bits, donc il y’a un débordements puisque nous sommes conditionnes a travailler uniquement sur Ax.

Exercice5 :

| Code segment | Valeurs | instructions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs : 0 | B8 | Code-op de l’instruction mov Ax, valeur |  |  |  |
| Cs : 1 | 8E | Valeur dans Al |  |  |  |
| Cs : 2 | FF | Valeur dans AH |  |  |  |
| Cs : 3 | 05 | Code-op de l’instruciton add Ax, valeur |  |  |  |
| Cs : 4 | 97 | Valeur d’ajouts (bits de poids faibles) |  |  |  |
| Cs : 5 | ff | Valeur d’ajout |  |  |  |
| Cs : 6 | B8 | Instructions de terminaisons |  |  |  |
| Cs : 7 | 00 | Valeur |  |  |  |
| Cs : 8 | 4C | Instructions de terminaisons |  |  |  |
| Cs : 9 | CD | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |  |  |  |
| Cs : A | 21 | Valeur constituant les instructions de terminaison du programme (int 21h) |  |  |  |

ici comme dans l’exercice précèdent , nous faisons la même opérations cette dans AX. Nous remarquons qui n’y a pas de débordement, de plus le registre OF est positionné a 0 . donc le résultat entre -114 et -105 est : ff25h.