## Compte rendu du TP5 : Architecture des ordinateurs :
🛠 I. Structures de Contrôle : "On ne teste pas, on saute"

En C, on utilise des blocs {...}. En assembleur 8086, on utilise des arbres de décision basés sur les Flags.

- Le principe : On compare deux valeurs (CMP), ce qui modifie les Flags (Zero Flag, Carry, etc.), puis on décide ou non de sauter à une étiquette.

- Les outils clés :

  - JE (Jump if Equal) : Saute si le résultat du CMP est zéro (les deux sont égaux).

  - JNE (Jump if Not Equal) : Saute si les valeurs sont différentes.

  - JLE / JGE : Sauts pour les comparaisons "inférieur ou égal" / "supérieur ou égal".

NB : Pour faire un if (A == B) { action }, en assembleur on fait souvent l'inverse : "Si A != B, saute à l'étiquette SUIVANT, sinon exécute l'action".

## 🔄 II. Maîtriser la boucle LOOP et le registre CX

L'instruction LOOP est une machine de guerre qui fait deux choses en une seule ligne :

- Elle fait CX = CX - 1.

- Si CX n'est pas égal à 0, elle saute à l'étiquette indiquée.

- Initialisation : CX doit toujours être initialisé avec le nombre d'itérations souhaité.

- Attention au type : Toujours utiliser une variable de type DW (16 bits) pour charger CX, car c'est un registre 16 bits.

  - Exemple : mov CX, len (où len DW 6).

- Le piège de CX=0 : Si tu entres dans une boucle avec CX = 0, le processeur va le décrémenter à FFFFh (65535) et boucler presque à l'infini. Toujours tester ou garantir que CX > 0 avant le LOOP.

## 📍 III. Adressage et Registres d'Index (SI, DI, BP)

Pour parcourir un tableau, on utilise l'adressage indirect : tab[SI].

- La règle du "N-1" : La mémoire commence à l'indice 0.

  - Si ton tableau a 6 éléments, les indices sont de 0 à 5.

  - Pour pointer le dernier élément : mov SI, len suivi de dec SI.

- Initialisation : Toujours nettoyer ses registres d'index avant de démarrer : xor SI, SI ou xor DI, DI.

- Le "Pas" de progression :

  - Tableau DB (octets) : inc SI (on avance de 1 en 1).

  - Tableau DW (mots) : add SI, 2 (on avance de 2 en 2).

## 📝 IV. Résumé des Algorithmes Types (TP5)

## 1. Recherche d'occurrence / Seuillage

- On compare AL (élément actuel) avec BL (valeur cible).

- Si on veut compter les égaux : JNE suivant -> inc DX (compteur) -> suivant: LOOP boucle.

- Si on veut modifier (seuillage) : JLE suivant -> mov tab[SI], BL -> suivant: LOOP boucle.

## 2. Plus petit / Plus grand élément

- On initialise min avec le premier élément du tableau (tab[0]).

- On boucle sur le reste. Si l'élément actuel est plus petit (JL), on met à jour le min.

## 3. Fibonacci (Gestion du futur)

- L'astuce est de calculer l'indice  en utilisant  et .

- Code type : mov AL, tab[SI] + add AL, tab[SI+1] -> mov tab[SI+2], AL.

## 4. Carré Magique (Sauts d'index)

- Lignes : On traite [SI], [SI+1], [SI+2] puis on fait add SI, 3.

- Colonnes : On traite [SI], [SI+3], [SI+6] puis on fait inc SI